旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票

調査日時：　令和　年　　月　　日　午前・午後　時

調査者氏名：　　　　　　　　あ

Ⅰ）　建築物の概要

１．建築物の所有者：　　　　　　　　あ

２．建築物所在地：前橋市大手町二丁目１２番１号

３．階数：　　階

Ⅱ）　前提条件の確認（いずれも必須）	チェック欄

| 木造住宅である |  |
| --- | --- |
| 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した |  |

Ⅲ）　一見して倒壊の危険性があると判断できる項目

（✓が１つ以上ある場合は倒壊の危険性があると判断）　　　　　　          チェック欄

| 建物全体 | 全体又は一部に崩壊がある |  |
| --- | --- | --- |
|  | 全体又は一部に傾斜や変形がある |  |
| 地盤・基礎 | 地盤沈下が生じている |  |
|  | 基礎がコンクリート以外（玉石、石積み、ブロック等）である |  |
|  | 基礎がコンクリートであり、ひび割れや欠損が見られる |  |
| 老朽・腐朽 | 柱、梁、壁、土台等の構造部に白蟻の被害がある |  |
|  | 柱、梁、壁、土台等の構造部に腐朽が見られる |  |
|  | 柱、梁、壁、土台等の構造部に損傷や欠損が見られる |  |

注）該当することを証明する写真の提出が必要です

Ⅳ）　壁の割合

一見して倒壊の危険性があると判断できない場合でも、壁の割合が0.8未満である場合は、倒壊の危険性があると判断できるものとする。（別紙１及び別紙２を添付）

- （ロ）	　（ハ）	（二）	　　（ホ）壁の割合

| 方向 | 壁の長さ（ｍ） | 建面（㎡） | イ／ロ | 必要値 | ハ／ニ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｘ |  |  |  |  |  |
| Ｙ |  |  |  |  |  |

（別紙１）

Ⅳ）壁の割合　記入用紙

X（横）方向

Y　(縦)方向

【記入方法】

・壁の長さを計測してください。

・1ます（実線）で0.9ｍ（又は1.0ｍ）として記入してください。

・窓、ふすま、障子、ドアなどの開口部は記入不要です。

・2階建ての場合は１階部分のみ記入してください。

・すべての部屋（各部屋１枚程度）の内観写真を提出してください。

・屋根の種類がわかる外観写真を提出してください。

（別紙２）

壁の長さの合計

- Ｘ（横）方向        　　　　　　　　　　　　　　　  ② Ｙ（縦）方向

| ① | ｍ |  | ② |
| --- | --- | --- | --- |

ｍ

- ②のうち小さいほうを記入してください。

イ

ｍ

- 面積

ロ

㎡

- 単位面積あたりの壁の長さ

| イ | ÷ | ロ | ＝ | ハ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 必要な壁の長さ （下の表から該当するものを選んで記入してください。）

二

ｍ

下の表から該当するものを選んで記入してください。

| 階数 屋根の種類 | 平屋 | 2階建て |
| --- | --- | --- |
| 軽い屋根（鉄板葺・石綿板葺・スレート） | 0.20 | 0.52 |
| 重い屋根（かや葺・瓦葺等） | 0.27 | 0.59 |

- 壁の割合

| ハ | ÷ | ニ | ＝ | ホ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

一見して倒壊の危険性があると判断できる項目の例示

| 箇所 | 項目 | 例 |
| --- | --- | --- |
| 建物全体 | 全体又は一部に崩壊がある | ・建物全体が崩壊・落階している ・屋根や外壁の一部が脱落している ・柱が折れている ・外壁に亀裂や穴が生じている |
|  | 全体又は一部に傾斜や変形がある | ・建物全体が傾いている ・軒がうねっている ・軒先が垂れている ・柱や壁が傾いている ・床に起伏がある |
| 地盤・基礎 | 地盤沈下が生じている | ・土地の沈下や建物の沈下が見られる |
|  | 基礎がコンクリート以外（玉石、石積み、ブロック等）である | ・基礎が玉石、石積み、ブロック、レンガ等である |
|  | 基礎がコンクリートであり、ひび割れや欠損が見られる | ・基礎がひび割れている ・基礎が一部が欠けている ・鉄筋の露出や鉄筋のさび汁が見られる |
| 老朽・腐朽 | 柱、梁、壁、土台等の構造部に白蟻の被害がある | ・部材が食害されている（特に床下や小屋裏等の暗くて多湿な箇所を確認） ・白蟻の巣がある ・部材に虫がわいている |
|  | 柱、梁、壁、土台等の構造部に腐朽が見られる | ・部材が湿気等により腐っている ・部材にカビが生えている |
|  | 柱、梁、壁、土台等の構造部に損傷や欠損が見られる | ・部材に穴がある ・部材がかけている ・部材に亀裂が見られる（表面的なひび割れは不可） |